步骤一、

移植FreeRTOS

【FreeRTOS】从创建HAL库项目开始手动移植FreeRTOS到STM32F103C8T6（超详细）_hal库移植freertos-CSDN博客

【超级详细！】手把手教你STM32移植FreeRTOS系统！_stm32移植freertos详细步骤-CSDN博客
	两两结合

步骤二、

裁剪STM32F4XX_IT.C和FreeRTOSConfig.h

- 根据第二个连接将博主编写的FreeRTOSConfig.h替代官方源码后，由于没有定义串口，将断言部分进行修改；

- FreeRTOSConfig.h中，未知原因需要修改中断嵌套配置。

第二博主源码：

/* 中断嵌套行为配置 */

#ifdef __NVIC_PRIO_BITS

#define configPRIO_BITS __NVIC_PRIO_BITS

#else

#define configPRIO_BITS 4

#endif

#define configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY         15                  /* 中断最低优先级 */

#define configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY    5                   /* FreeRTOS可管理的最高中断优先级 */

#define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY                 ( configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS) )

#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY            ( configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS) )

#define configMAX_API_CALL_INTERRUPT_PRIORITY           configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY

修改后（直接赋值）：

/* 中断嵌套行为配置 */

/*

注意：为避免汇编器报错 "Bad operand types"，这里直接使用计算后的常数值，

而不是让汇编器去计算移位表达式。

STM32F4 优先级位数为 4。

configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY = 5

计算：5 << (8-4) = 5 << 4 = 80 (0x50)

*/

#define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY                 255                 /* 最低优先级 (0xFF)，确保 PendSV 和 SysTick 优先级最低 */

#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY            80                  /* 5 << 4 = 80 (0x50)。所有调用 FreeRTOS API 的中断优先级必须 >= 80 (数值上) */

#define configMAX_API_CALL_INTERRUPT_PRIORITY           configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY

否则有可能报错：..\FreeRTOS\portable\ARM_CM4F\port.c(503): error: A1586E: Bad operand types (UnDefOT, Constant) for operator ( ；

- FreeRTOSConfig.h中，FreeRTOS中断服务函数相关定义里，需要将xPortSysTickHandler的宏定义注释掉；

- 根据第二个教程里步骤将STM32F4XX_IT.C里的PendSV_Handler函数和SVC_Handler注释掉以后再根据第一个教程里将按步骤将xPortSysTickHandler函数写入SysTick_Handler函数里。

- 为了避免HAL库的心跳和ROTS库的心跳同时存在，需要去除HAL_IncTick函数，取出后会产生HAL_GetTick、HAL_Delay同时无法使用的情况，就需要重写HAL_GetTick和初始化DWT配置

- 重写HAL_GetTick：

- uint32_t HAL_GetTick(void)

- {

- /*

- 公式：时间 (ms) = 计数值 / (CPU 频率 Hz / 1000)

- 注意：SystemCoreClock 必须在 SystemClock_Config() 之后才是正确的 (168MHz)

- 如果在 SystemClock_Config 之前调用，SystemCoreClock 默认为 16MHz (HSI)，

- 但这通常只影响极短时间的初始化，问题不大。

- */

- if (SystemCoreClock == 0) {

- // 防止除以零，虽然理论上不会发生

- return DWT->CYCCNT / 168;

- }

- return DWT->CYCCNT / (SystemCoreClock / 1000);

- }

- 初始化DWT：

void DWT_Init(void){

/* 使能调试监控单元 */

CoreDebug->DEMCR|=CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;

/* 是能循环计数器 */

DWT->CTRL|=DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;

/* 清零计数器 */

DWT->CYCCNT=0;

}

DWT所放位置：

/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */

HAL_Init();

/* USER CODE BEGIN Init */

DWT_Init();

/* USER CODE END Init */

/* Configure the system clock */

SystemClock_Config();

/* USER CODE BEGIN SysInit */

DWT->CYCCNT=0;

/* USER CODE END SysInit */
而后编译再运行

6）添加微秒延时，基于DWT；